ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

Con la finalidad de servir de modelo para acometer el control y seguimiento de la seguridad en obra para el Aparejador o Arquitecto Técnico en cumplimiento de sus obligaciones como Coordinador de Seguridad y Salud, este apartado se ha organizado de forma que se puede incluir como parte integrante del Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud de cualquier obra y a la vez servir de modelo para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Empresa Contratista.

1.	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa contratista deberá disponer de los servicios de prevención en su empresa necesarios para cumplir lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya sean estos propios o concertados con entidad especializada ajena a la propia empresa.

Los servicios de prevención de la empresa contratista desarrollarán lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Según el tamaño, tipo de riesgo y actividad, la empresa contratista junto con los trabajadores de la misma y los servicios de prevención cumplimentará lo establecido en dicha Ley, especialmente lo reseñado en los artículos 35 y 38.

Así mismo, los servicios de prevención de la empresa contratista estarán a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2.	TIPOLOGIA DE ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA

Según lo indicado en el artículo 16, apartado 2 del Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en el que se hace referencia a lo indicado en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se define a continuación la presente Tipología de Organización en materia de Seguridad y Salud para la obra.

Este sistema organizativo es exclusivo para la obra en que se aplique y pretende ampliar y complementar lo establecido en la Ley de Riesgos Laborales.

En caso de que el autor del Estudio de Seguridad y Salud sea designado como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, la adopción de este sistema organizativo por parte de la empresa contratista deberá ser condición para la aprobación del preceptivo Plan de Seguridad y Salud a redactar por ésta para la obra en cuestión.

La base de este sistema organizativo se asienta sobre la constitución de la denominada Comisión de Seguridad y Salud en obra, la cual está formada por el Técnico de Seguridad y Salud a Pie de obra  representante de la Empresa Contratista, los Representantes de Seguridad y Salud de las Empresas Subcontratistas ó trabajadores autónomos y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Así mismo, este sistema desarrolla una serie de documentos, normas y protocolos de actuación a observar por la Empresa Contratista en colaboración con sus subcontratistas y el Coordinador de Seguridad y Salud con el fin de conseguir un mayor grado de concienciación, prevención y reducción de los riesgos laborales en la obra.

3.	DOCUMENTOS, NORMAS DE ACTUACION Y PROTOCOLOS

En articulado posterior se relacionan una serie de documentos tipo, cuya pretensión es organizar el desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, de forma que permitan el seguimiento de éste y a la vez compongan la base documental acreditativa del control y prevención de riesgos laborales y sirvan para uso y consulta de todos los agentes intervinientes en la seguridad de la obra.

Este tipo de documentación podrá ser sustituida por la propia de la Empresa Constructora previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra.

Deberá ser condición imprescindible para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por parte del Coordinador en fase de ejecución, la inclusión en el Plan redactado por la Empresa Constructora de esta documentación tipo, o la suya propia, así como su compromiso de cumplimentarla y hacerla llegar a los responsables en materia de seguridad y salud.

La relación de documentación requerida por el Coordinador en fase de ejecución debe ser entregada por la Empresa Constructora a éste y a su vez ésta obligará a que sus subcontratas la cumplimenten debidamente.

Los documentos enumerados no son limitativos, pudiendo los Servicios de Prevención de la Empresa Constructora ampliarlos o refundirlos de acuerdo a sus protocolos de actuación, cumpliendo siempre lo especificado en el párrafo segundo.

No está incluida la documentación intrínseca a la actividad del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, la cual será confeccionada por éste bajo su propio prisma profesional de actuación.

3.1 Documentación, Controles y Actas.

Seguidamente se enumeran y posteriormente se desarrollan los protocolos, actas y documentos tipo que pueden formar parte del Estudio de Seguridad y Salud y a la vez pueden ser incorporados al Plan de Seguridad y Salud por la Empresa Contratista, los cuales se deberán observan y cumplimentar durante el desarrollo de la obra.

La numeración de los documentos es solamente ordinal, pudiéndose éstos ordenar en el Plan de Seguridad de la manera que la Empresa Contratista considere más oportuna para su organización interna.

DOCUMENTO				CONTENIDO

1001.-	Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra (Empresa contratista).

1002.-	Acta de nombramiento del representante de Seguridad y Salud (Empresa subcontratista).

1003.-	Acta de constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

1004.-		Acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

1005.-		Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista.

1006.-		Acta de entrega de normas de prevención y Seguridad y Salud a los trabajadores.

1007.-		Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales.

1008.-		Entrega de equipos de protección individual (1) y (2).

1009.-		Justificación formación impartida a los trabajadores.

1010.-		Justificación reconocimientos médicos realizados.

1011.-			Personal presente en obra.

1012.-		Recepción de equipos de trabajo y máquinas (1) y (2).

1013.-			Notificación de accidente / incidente.

1014.-	Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas.

1015.-		Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares.

1016.-				Justificación entrega de documentos.

DOCUMENTO 1001.-	ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA).

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1001, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra será el representante de la Empresa Contratista en esta materia con carácter exclusivo para esta obra.

Las funciones a desarrollar por éste serán las especificadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y como mínimo, entre otras deberá:

-	Ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

-	Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud.

-	Programar y Coordinar con el Coordinador de Seguridad y Salud las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma.

-	Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en obra.

-	Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.

-	Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

La persona designada por la Empresa Contratista para asumir el cargo de Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra, deberá poseer la titulación de Arquitecto Técnico, formar parte del equipo de producción de obra (Jefe de obra, Jefe de Producción, Ayudante de Producción, etc.), disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

3. DOCUMENTO 1001

Se adjunta modelo tipo de Acta de Nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra.

Realizado el nombramiento se remitirá copia a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, Coordinador de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa, Empresas Subcontratistas y trabajadores autónomos y Promotor. Así mismo, se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). |
| --- | --- |
| 1001 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Contratista de las obras mencionadas en el encabezamiento, procede al nombramiento de: D. ....................................................................................................... Titulación ........................................................... Con DNI ..................................., domiciliado en ........................................................................................................... Calle o plaza ................................................................................................................................................................... Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, así como ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. Acepto el nombramiento Empresa Contratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la empresa) VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa Fdo: D. ..............................

DOCUMENTO 1002.-	ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA).

- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1002, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

- OBJETO

La Empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud a pie de obra con carácter exclusivo para la misma.

Las funciones a desarrollar por éste serán las especificadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y como mínimo, entre otras deberá:

-	Ser el interlocutor entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad y Salud.

-	Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa en su especialidad.

-	Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

-	Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.

-	Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.

-	Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.

-	Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y colectivas.

La persona designada por la Empresa Subcontratista para asumir el cargo de Representante de Seguridad y Salud a pie de obra, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

- DOCUMENTO 1002

Se adjunta modelo tipo de Acta de Nombramiento de Representante de Seguridad y Salud de la Empresa Subcontratista.

Realizado el nombramiento se remitirá copia al Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la misma, Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. Así mismo, se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA). |
| --- | --- |
| 1002 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Subcontratista ................................................................................................., de la obra indicada en el encabezamiento, en la cual desarrolla la actividad de ..............................................................................................................................................., Procede al nombramiento de: D. .................................................................................................. Categoría profesional .............................................. Con DNI ..................................., domiciliado en ........................................................................................................... Calle o plaza ................................................................................................................................................................... Como Representante de Seguridad y Salud de esta empresa subcontratista a pie de obra. Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, así como ser el interlocutor ante el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. Acepto el nombramiento Empresa Subcontratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la empresa) VºBº Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa VºBº Empresa Contratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1003.-	ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1003, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

La comisión de Seguridad y Salud en Obra es independiente del reglamentario “Comité de Seguridad y Salud” que instaura la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la constitución y funcionamiento de esta comisión es exclusiva para la obra.

Estará integrada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra designado por la Empresa Contratista, los Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Los miembros de la Comisión, representantes de las Empresas Subcontratistas, irán incrementando o cesando a medida que se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan en la obra.

Las reuniones de la Comisión tendrán unan periodicidad mensual y serán convocadas por el Coordinador  de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa mediante citación previa que incluirá el orden del día Provisional.

Las funciones básicas a desarrollar por la Comisión de Seguridad y Salud en Obra serán las descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, y como mínimo, las siguientes:

-	Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

-	Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.

-	Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.

-	Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.

-		Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra.

-	Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.

-	Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

-	Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.

-	Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

La enumeración de las funciones de la Comisión no es ni mucho menos limitativa, es orientativa y mínima. El Plan de Seguridad y Salud desarrollará ampliamente sus cometidos.

3.- DOCUMENTO 1003

Se adjunta modelo tipo de Acta de Constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

Efectuada la constitución de la Comisión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |
| --- | --- |
| 1003 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. Siendo las ................. horas, se reúnen previa citación las siguientes personas: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nombre |  | D.N.I. | ### Empresa | #### Tipo |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| P P C P S P A P CS P ### Tipo de Empresa Promotor Contratista Subcontratista |  | Autónomo | Coordinador Seguridad y Salud |  |
| El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista, manifiesta que su presencia es necesaria para proceder a la constitución de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, en su calidad de representantes de Seguridad y Salud a pie de obra de sus respectivas empresas, a las que representan. Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Por acuerdo de los presentes, la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda constituida por las siguientes personas: |  |  |  |  |
| ### Nombre |  | D.N.I. | ### Empresa | #### Tipo |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| ### D. ................................................................................ |  | ....................................... | ### ........................................................ |  |
| La próxima reunión se realizará el día .............................. de .............................. de ..................... en este mismo lugar, a las .................... horas, con el siguiente: Orden del día provisional: - Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidas para esta obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista se compromete a entregar toda la documentación referenciada a cada miembro que se incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. Entre otras, en esta obra se han establecido los siguientes: |  |  |  |  |
| DOCUMENTO | CONTENIDO |  |  |  |
| 1005 | Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista |  |  |  |
| 1006 | Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores |  |  |  |
| 1007 | Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales |  |  |  |
| 1008 | Entrega personalizada de equipos de protección individual |  |  |  |
| 1009 | Justificación formación impartida a los trabajadores |  |  |  |
| 1010 | Justificación reconocimientos médicos realizados |  |  |  |
| 1011 | Personal presente en obra |  |  |  |
| 1012 | Recepción de equipos de trabajo y máquinas |  |  |  |
| 1013 | Notificación de accidente / incidente |  |  |  |
| 1014 | Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas |  |  |  |
| 1015 | Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares |  |  |  |
| - (Si procede) Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva recibida. - Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. - ................................................................................................................................................................................... - ................................................................................................................................................................................... - Ruegos y preguntas. Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma del presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. (Firma de cada uno de los asistentes) El Técnico de Seguridad y Salud de la El Coordinador de Seguridad y Salud ó Empresa Contratista Dirección Facultativa Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. |  |  |  |  |

DOCUMENTO 1004.-	ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1004, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

Las reuniones mensuales de la Comisión de Seguridad y Salud tienen por objeto el seguimiento y control de las medidas preventivas desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud, así como el cumplimiento del mismo.

El acta de la reunión mensual pretende dejar constancia documental de los hechos e incidencias acaecidos en obra y las decisiones acordadas de programación y prevención en materia de Seguridad y Salud.

3.- DOCUMENTO 1004

Se adjunta modelo tipo de Acta Reunión Mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra.

Terminada la reunión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |
| --- | --- |
| Nº 1004 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. Siendo las ................. horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA de la obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. Asistentes: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nombre | D.N.I. | ### Empresa | #### Tipo |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ | ....................................... | ### ........................................................ |  |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ | ....................................... | ### ........................................................ |  |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ | ....................................... | ### ........................................................ |  |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ | ....................................... | ### ........................................................ |  |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ | ....................................... | ### ........................................................ |  |  |  |  |
| ### D. ................................................................................ ...................................... ........................................................ |  |  |  |  | ### ........................................................ |  |
| P P C P S P A P CS P ### Tipo de Empresa Promotor Contratista Subcontratista | Autónomo | Coordinador Seguridad y Salud |  |  |  |  |
| Se inicia la reunión con el siguiente: Orden del día: - Nuevas incorporaciones a la comisión. - (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. - Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. - Informe del Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra. - (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. - ................................................................................................................................................................................... - ................................................................................................................................................................................... - Ruegos y preguntas. |  |  |  |  |  |  |
| ##### Desarrollo de la reunión: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el siguiente: Orden del día provisional: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. La reunión se celebrará en este mismo lugar a las ................... horas del día .................... de .................... de ............ Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. (Firma de cada uno de los asistentes) El Técnico de Seguridad y Salud de la El Coordinador de Seguridad y Salud ó Empresa Contratista Dirección Facultativa Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENTO 1005.-	ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA SUBCONTRATISTA.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1005, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de que la Empresa Subcontratista es conocedora de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud que afectan directamente a la actividad de dicha empresa en la obra.

La Empresa Contratista entregará separata del Plan de Seguridad que afecte a la actividad de la Empresa Subcontratista, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.

La estricta observancia por parte de la Empresa Subcontratista de los contenidos del Plan de Seguridad deberá formar parte del contacto que una a ésta con la Empresa Contratista.

3.- DOCUMENTO 1005

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega Plan de Seguridad y Salud a Empresa Subcontratista.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA SUBCONTRATISTA. |
| --- | --- |
| 1005 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. ............................................................................................................................ en calidad de ................................. de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, entrega a D. ....................................................... ........................................................................................................... representante legal de la Empresa Subcontratista ................................................................................... cuya actividad dentro de la obra de referencia es .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Los siguientes documentos: - Separata del Plan de Seguridad y Salud afecta a su actividad. - Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan la actividad subcontratada. De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las medidas adecuadas para que sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud, con respecto a los trabajos subcontratados para esta obra. El Contratista El Subcontratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la Empresa) (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1006.-	ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1006, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de que la Empresa Subcontratista entrega a sus trabajadores las Normas Específicas de Prevención y Seguridad y Salud contenidas en el Plan de Seguridad correspondientes a su actividad y cualificación profesional.

La entrega de estas normas a los trabajadores se realizará al incorporarse a la obra y deberán dejar constancia con su firma en el acta correspondiente.

Se pretende con esta norma concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.

3.- DOCUMENTO 1006

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega de Normas de Prevención y Seguridad y Salud a los Trabajadores.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES. |
| --- | --- |
| 1006 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido las Normas Especificas de Prevención y Seguridad y Salud correspondientes a su actividad y cualificación profesional.

| ### Nombre | ### Categoría profesional | #### Fecha y Firma |
| --- | --- | --- |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |

Recibí:								        Entregué:

Contratista							        Subcontratista

Fdo: D. ..............................					         Fdo: D. ..............................

(Cargo y Sello de la Empresa)						     (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1007.-	AUTORIZACION DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS ESPECIALES.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1007, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de que los operarios, sea de la Empresa Contratista o Subcontratista, que manejen maquinaria fija o móvil dispongan de los conocimientos y formación necesarios para realizar los trabajos con estos equipos. Es igualmente aplicable a los trabajadores que realicen trabajos especiales que requieran formación específica.

Los trabajadores autorizados a manejar estos tipos de equipos demostrarán su capacidad, profesionalidad, pericia, conocimiento, competencia y experiencia, así como disponer de la aptitud física necesaria y los correspondientes permisos (máquinas automóviles).

Se les hará entrega de las normas de uso y funcionamiento de los equipos que manejen, así como las normas específicas de prevención y seguridad descritas en el Plan de Seguridad.

3.- DOCUMENTO 1007

Se adjunta modelo tipo de Autorización de uso para Operadores de Equipos y Trabajos Especiales.

El trabajador autorizado mantendrá en su poder copia de la autorización de uso de su equipo.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | AUTORIZACION DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS ESPECIALES. |
| --- | --- |
| 1007 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. ............................................................................................................................ en calidad de ................................. de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, autoriza al trabajador: D. ............................................................................................................................, con DNI ....................................... Categoría profesional ...................................................................................................................................................... Perteneciente a la empresa .............................................................................................................................................. Subcontratista ó contratista de la obra de referencia, el cual ha demostrado su capacidad, profesionalidad, pericia, conocimiento y competencia, cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y contractuales vigentes que le habilitan, dentro del recinto de la obra, para el manejo de los siguientes equipos: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... De todos estos equipos se le han entregado las correspondientes instrucciones de uso y trabajo, los cuales se adjuntan a la presente autorización. Las funciones a desarrollar por el autorizado, con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas por la reglamentación vigente y el Plan de Seguridad y Salud, de cuyos contenidos se declara conocedor. El autorizado El Subcontratista ó Contratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la Empresa) El Contratista Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1008.-	ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1) Y (2)

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1008, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

Este documento se realiza siguiendo las directrices indicadas por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, en su escrito de fecha, 8 de abril de 1998.

## 2.- OBJETO

El presente protocolo tiene por objeto establecer la constancia documental de la entrega con acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Subcontratista vinculada contractualmente con el Contratista, está en la obligación de facilitar a la totalidad del personal a su cargo.

3.- INTRODUCCION

La necesidad de acreditar documentalmente la entrega de los Equipos de Protección Individual a cada uno de sus usuarios hace necesario normalizar y sistematizar su control.

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos.

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y su fecha de caducidad, la necesidad de facilitar dichos E.P.I., a las visitas de obra, etc.

4.- REQUISITOS DE COMPRA, RECEPCION Y UTILIZACION

Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados por un organismo notificado, según lo señalado en el R.D. 1.407/1992, de 30 de noviembre, así como en el R.D. 159/1995, de 3 de febrero.

En los casos en que no exista norma oficial para la certificación, los equipos de protección individual serán normalizados por el propio contratista para su utilización en esta obra de entre aquellos que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador durante la ejecución de la obra (o de la Dirección Facultativa, en su caso).

Respecto de la elección y utilización por los trabajadores así como el mantenimiento de los EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, deberá atenderse a lo previsto en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo.

Guía de los equipos de protección individual de previsible utilización en esta obra:

- Casco de seguridad certificado por un organismo notificado. Clases N y E.

- Pantalla facial de policarbonato transparente adaptable al casco.

- Pantalla facial de acetato transparente, adaptable sobre arnés sujeto a la cabeza.

- Pantalla de soldador, de mano, certificada por un organismo notificado. Visor oscuro DIN-12.

- Pantalla de soldador abatible sobre arnés sujeto a la cabeza, certificada por un organismo notificado. Visor oscuro DIN-12.

- Gafas para trabajos de oxicorte con oculares tipo cazoleta y montura de varilla acerada. Visor oscuro DIN-15.

- Gafas antiimpactos certificadas por un organismo notificado, de montura universal, aptas para ser superpuesta a montura de calle con cristales graduados. Visor orgánico neutro.

- Gafas panorámicas antipolvo, con respiraderos laterales y ajustables con goma elástica. Visor de acetato transparente con tratamiento antiempañante.

- Gafas de esmerilar tipo cazoleta, con respiraderos laterales y ajustables con goma elástica. Visor orgánico.

- Gafas panorámicas de picapedrero, ajustables con goma elástica. Visor de rejilla de tela metálica.

- Mascarilla autofiltrante de partículas de retención mecánica simple, de material celulósico, certificada por un organismo notificado.

- Mascarilla de seguridad antipartículas, de retención mediante filtro mecánico recambiable, certificada por un organismo notificado.

- Mascarilla de seguridad frente emanaciones tóxicas de baja concentración, retención mediante filtro químico específico recambiable, certificada por un organismo notificado.

- Filtro para mascarilla antipolvo, certificado por un organismo notificado.

- Filtro químico para mascarilla, certificado por un organismo notificado.

- Equipo de respiración autónomo de presión positiva, completo.

- Protectores auditivos simples tipo tapón de espuma, certificados por un organismo notificado.

- Casos protectores auditivos tipo auricular, certificados por un organismo notificado.

- Cinturón de seguridad de sujeción, certificado por un organismo notificado, Clase A.

- Cinturón de seguridad suspensión, certificado por un organismo notificado, Clase B.

- Cinturón de seguridad anticaídas, certificado por un organismo notificado, Clase C.

- Cinturón portaherramientas.

- Cinturón de seguridad, con portaherramientas, certificado por un organismo notificado, Clase A, B o C.

- Dispositivo anticaídas certificado por un organismo notificado, para amarre de cinturón de seguridad a sirga de anclaje de diámetro 16 mm.

- Faja elástica o cinturón lumbar de protección de sobreesfuerzos.

- Faja antivibratoria (elástica).

- Muñequera antivibratoria (elástica).

- Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubrenudillos en piel flor y dorso de lona.

- Guantes de cuero flor para trabajos de precisión.

- Guantes anticorte de punto tipo ferrallista, con palma y dedos de látex rugoso.

- Guantes de soldador de serraje, manga larga con curtición al cromo y forro anticalórico en su interior.

- Guantes de goma impermeables al agua.

- Guantes de PVC.

- Guantes aislantes para alta tensión, Clase III.

- Guantes aislantes para baja tensión, certificados por un organismo notificado, Clase III.

- Botas de seguridad certificadas por un organismo notificado, con puntera reforzada, piso antideslizantes, plantilla antisudor y transpirable, Clase III.

- Botas de media caña impermeables al agua y a la humedad, con puntera reforzada, certificadas por un organismo notificado.

- Plantillas antiobjetos punzantes.

- Chaquetón de cuero para soldador.

- Polainas para soldador.

- Mono de trabajo resistente a la abrasión y al calor.

- Traje de lluvia sin costuras.

Guía de elección de los equipos de protección individual de posible utilidad en esta obra:

A.	Protección de la cara.-

1.-	Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos:

a) Pantallas abatibles con arnés propio.

b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección.

c) Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles.

d) Pantallas sostenidas con la mano.

2.-	Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla metálica fina o provistas de visor con cristal inastillable.

En los trabajos eléctricos realizados en proximidad de zonas de tensión, el aparellaje de la pantalla deberá estar constituido por material absolutamente aislante y el visor ligeramente coloreado, en previsión de cegamiento por cebado intempestivo del arco eléctrico.

Las utilizadas contra el calor serán de “Keviar” o de tejido aluminizado reflectante (el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos) con el visor correspondiente, equipado con cristal resistente a la temperatura que deba soportar.

3.-	En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el equipo de pantalla de mano llamada “cajón de soldador” con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte (nertal), se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la misma.

4.-	Las pantallas para soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster preformado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada.

Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.

- Protección de la vista.-

1.-	Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes riesgos:

- Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos.

- Acción de polvos y humos.

- Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o metales fundidos.

- Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Deslumbramiento.

2.-	La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o viseras.

3.-	Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes:

- Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvos muy fino, deberán ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempañante; en los casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores pero llevando incorporados botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protectores laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.

- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas protectoras del tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente.

- Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual.

- En ambiente de polvo fino, en situaciones de esfuerzos físicos propicios a facilitar la sudoración del usuario, o con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá ser de malla metálica para impedir empañamientos y asegurar una perfecta ventilación al trabajador.

4.-	Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos, meniscos y otros defectos y serán de tamaño y resistencia adecuados al riesgo.

5.-	Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardarán protegiéndose contra el  roce. Serán de uso individual y no podrán ser utilizadas por distintas personas.

- Cristales de protección.-

1.-	Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal (mineral) como las de plástico transparente (orgánico), deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones y otros defectos. Las incoloras deberán transmitir no menos del 89% de las radiaciones incidentes.

2.-	Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de certificación específica CE por tratarse de una prótesis personal e individualizada, se le podrán proporcionar gafas protectoras con visores, certificados por un organismo notificado, basculantes para protección de los cristales correctores, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del propio interesado.

3.-	Cuando en el trabajo a realizar existe riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.

- Protección de los oídos.-

1.-	Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios A, será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar.

2.-	Para los ruidos de muy elevada intensión se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos, o dispositivos similares.

3.-	Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra el ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón, o lana de vidrio.

4.-	La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la cara por los medios previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.-	Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.

###### E.	Protección de las extremidades inferiores.-

1.-	Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al trabajador de botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir:

- En los trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión.

- Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado, y se deberá sustituir  el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo con el bloque del piso.

- La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma, que deberán tener además puntera metálica de protección mecánica par la realización de trabajos de movimiento de tierras y realización de estructuras o derribos.

2.-	En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos máximos de defensa frente a los mismos.

3.-	Los trabajadores ocupados en tareas con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico.

4.-	En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado tendrá elementos externos de hierro o acero y la tanca será de zafaje rápido para descalzarse ante la eventual introducción de partículas incandescentes.

5.-	Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, virutas, cristales, etc..., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas sobre el bloque del piso de la suela, simplemente colocadas en su interior, o incorporadas al calzado desde origen.

6.-	La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de cubrepies y polainas de cuero curtido, amianto, caucho, o tejido ignífugo.

7.-	Los tobillos dispondrán de almohadillado de protección. El calzado de seguridad será de materiales transpirable y dispondrá de plantilla antisudor.

###### F.	Protección de las extremidades superiores.-

1.-	La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador.

2.-	Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, tejido termoaislante ignífugo, punto, lona, piel flor, serraje, malla metálica, látex o rizo anticorte, etc..., según las características o riesgos del trabajo a realizar.

3.-	En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dos o palmas de las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.

4.-	Para las maniobras con electricidad deberán usarse guantes fabricados en caucho, neopreno o materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable.

5.-	Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano.

G.	Protección del aparato respiratorio.-

1.-	Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características:

- Serán de tipo apropiado al riesgo.

- Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

- Determinarán las mínimas molestias al usuario.

- Se vigilarán su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia, y en todo caso una vez al mes.

- Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.

- Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura comprendida entre 15 y 25º C.

- Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de neopreno, para evitar la irritación de la piel.

- En la utilización de máscaras faciales dotadas de visor panorámico por aquellos usuarios que precisen la utilización de gafas con cristales correctores, se dispondrá en su interior el dispositivo portacristales suministrado al efecto por el fabricante del equipo respiratorio, y los visores específicos para el usuario.

Se deberá prestar especial atención en el perfecto ajuste de aquellos usuarios que tengan barba o deformaciones notorias que afecten al óvalo facial.

2.-	Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por:

- Polvos, humos y nieblas.

- Vapores metálicos y orgánicos.

- Gases tóxicos industriales.

- Oxido de carbono.

- Baja concentración de oxígeno respirable.

3.-	El uso de mascarilla con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en los que no exista escasa ventilación o déficit de oxígeno.

4.-	Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegan a usar, a intervalos que no excedan del año.

5.-	Bajo ningún concepto se sustituirá, en esta obra, el empleo de la protección respiratoria adecuada al riesgo por ingestión de leche o cualquier otra solución empírica.

###### H.	Protección de la cabeza.-

1.-	Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello, y completará, en su caso, la protección especifica de ojos y oídos.

2.-	En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos por su proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del pelo con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes.

3.-	Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el uso de cubrecabezas o pasamontañas tipo “manga elástica de punto”, adaptables sobre el casco.

4.-	Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o golpes sobre la cabeza, será preceptiva la utilización de cascos protectores.

5.-	Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en parte las orejas y el cuello, o bien con visera sobre la frente únicamente. En ambos casos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un barbuquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable a los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia de 2 a 4 cm. entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. En el interior del frontis del atalaje deberá disponer de un desudador de “cuirson” o material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser fácilmente reemplazables.

- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su ligereza, no rebasando en ningún caso los 0’450 kg. de peso.

- Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y deberán ser incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse.

- Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento material en el plazo de cuatro años, transcurrido el cual desde su fecha de fabricación (inyectada en relieve en el interior) deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se encuentren almacenados.

- Serán de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción la utilización por otros usuarios posteriores, previo lavado aséptico de los mismo y sustitución íntegra de los atalajes interiores por otros totalmente nuevos.

###### I.	Protección contra contactos eléctricos.-

1.-	Los trabajadores que deban efectuar tareas en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos.

2.-	Utilizarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, buzo resistente al fuego, guantes dieléctricos adecuados, calzado de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y bolsas para su traslado.

J.	Cinturones de seguridad.-

1.-	En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad.

2.-	Estos cinturones reunirán las siguientes características:

- Serán de cincha tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas.

- Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no inferior a 4 mm., y su longitud será lo más reducida posible.

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 m., o cuando su fecha de fabricación sea superior a 4 años.

- Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaidas; aquellas no podrán ir sujetas por medio de remaches.

3.-	La cuerda salvavidas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, como por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. La sirga de amarre será también de poliamida, pero su diámetro tendrá 16 mm.

4.-	Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles.

5.-	El cinturón, si bien puede ser utilizado por varios usuarios durante su vida útil, durante el tiempo que persista el riesgo de caída de altura estará individualmente asignado a cada usuario, con acuse de recibo por parte del receptor.

5.- DOCUMENTO 1008

Se adjunta modelo tipo de documento de Entrega de Equipos de Protección Individual (1) y (2).

Realizada la recepción se remitirá una copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad

y Salud.

| # DOCUMENTO | ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1) |
| --- | --- |
| 1008 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

D. ..................................................................................................................................................................................., Categoría profesional y oficio ........................................................................................................................................ Trabajador de la Empresa ............................................................................................................................................... Contratista Subcontratista Trabajador Autónomo, recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido.

| ## EQUIPO | ## CANTIDAD | ## TALLA | ## VIDA ÚTIL (semanas) | ## OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Casco |  | ## ----- | ## 208 | ## Normal / minero |
| ## Auriculares antirruido |  | ## ----- | ## 104 |  |
| ## Tapón de espuma antirruido |  | ## ----- | ## 1 |  |
| ## Gafas universales antiimpactos |  | ## ----- | ## 104 | ## Normal / ligera |
| ## Gafas universales antiimp. (para graduar) |  | ## ----- | ## Según uso | ## Sin cristales graduados |
| ## Cristales de recambio gafas antiimpactos |  | ## ----- | ## Según uso | ## Normal / ligera |
| ## Gafas soldador autógena |  | ## ----- | ## 52 |  |
| ## Gafas de soldador autógena (para graduar) |  | ## ----- | ## Según uso | ## Sin cristales graduados |
| ## Gafas panorámicas (herméticas con goma) |  | ## ----- | ## 52 |  |
| ## Visor recambio gafas panorámicas |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Pantalla soldador con visor abatible |  | ## ----- | ## 104 |  |
| ## Pantalla facial transparente |  | ## ----- | ## 52 |  |
| ## Visor recambio pantalla facial |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Guantes neopreno o goma |  |  | ## Según uso |  |
| ## Guantes de trabajo |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Guantes soldador |  |  | ## Según uso |  |
| ## Guantes soldador argón |  |  | ## Según uso |  |
| ## Guantes especiales |  |  | ## Según uso |  |
| ## Manguitos soldador |  | ## ----- | ## Según uso |  |

Recibí:									Entregué:

Fdo: D. ..............................						Fdo: D. ..............................

VºBº Empresa Contratista

Fdo: D. ..............................

| # DOCUMENTO | ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (2) |
| --- | --- |
| 1008 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

D. ..................................................................................................................................................................................., Categoría profesional y oficio ........................................................................................................................................ Trabajador de la Empresa ............................................................................................................................................... Contratista Subcontratista Trabajador Autónomo, recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido.

| ## EQUIPO | ## CANTIDAD | ## TALLA | ## VIDA ÚTIL (semanas) | ## OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Botas de seguridad |  |  | ## 26 | ## Normal / soldador |
| ## Plantilla metálica |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Polainas soldador |  |  | ## Según uso |  |
| ## Botas de agua |  |  | ## 52 |  |
| ## Botas de agua de seguridad |  |  | ## 52 |  |
| ## Calzado de seguridad especial |  |  | ## 52 | ## Receta Serv. de Prevención |
| ## Mono de trabajo |  |  | ## 26 |  |
| ## Cazadora de trabajo |  |  | ## 52 |  |
| ## Pantalón de trabajo |  |  | ## 26 |  |
| ## Camisa de trabajo |  |  | ## 52 |  |
| ## Trenca de abrigo |  |  | ## Convenio |  |
| ## Chaleco de abrigo |  |  | ## Según uso |  |
| ## Impermeable de trabajo |  |  | ## Convenio |  |
| ## Traje antiácido |  |  | ## Según uso |  |
| ## Traje extinción incendios |  |  | ## Según uso |  |
| ## Mandil serraje (soldador-picador) |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Chaqueta serraje soldador |  |  | ## Según uso |  |
| ## Mascarilla buconasal autofiltrante |  | ## ----- | ## 104 |  |
| ## Recambio filtros mecánicos |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Recambio filtros químicos |  | ## ----- | ## Según uso |  |
| ## Cinturón de sujeción |  | ## ----- | ## 52 |  |
| ## Cinturón de suspensión |  | ## ----- | ## 104 |  |
| ## Cinturón de anticaidas |  | ## ----- | ## 104 |  |
| ## Dispositivo sujeción cinturón a sirga |  | ## ----- | ## 208 |  |

Recibí:									Entregué:

Fdo: D. ..............................						Fdo: D. ..............................

VºBº Empresa Contratista

Fdo: D. ..............................

DOCUMENTO 1009.-	JUSTIFICACION FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1009, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de que los trabajadores participantes en la obra sean del Contratista, Subcontratista ó autónomos han recibido la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, correspondiente tanto a su actividad como a la general de obra.

La formación habrá sido impartida por Técnico Competente, Servicios de Prevención, Mutuas, Empresas Especializadas, Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en obra de los correspondientes justificantes.

No se permitirá la incorporación a obra de ningún trabajador que como mínimo no hubiera recibido las instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

3.- DOCUMENTO 1009

Se adjunta modelo tipo de Justificación Formación Impartida a los Trabajadores.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | JUSTIFICACION FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES |
| --- | --- |
| 1009 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido formación especifica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, impartida por ...................................................................... ......................................................................................................................................................................................... en .............................. el ............................. de .............................. de ..............................

| ### Nombre | ### Categoría profesional | #### Fecha y Firma |
| --- | --- | --- |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |

Recibí:								        Entregué:

Contratista							        Subcontratista

Fdo: D. ..............................					         Fdo: D. ..............................

(Cargo y Sello de la Empresa)						     (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1010.-	JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1010, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de que los trabajadores participantes en la obra sean del Contratista, Subcontratista o autónomos han realizado el preceptivo reconocimiento médico.

Todos los trabajadores de nueva contratación lo aportarán antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado.

Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

3.- DOCUMENTO 1010

Se adjunta modelo tipo de Justificación Reconocimientos Médicos Realizados.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS |
| --- | --- |
| 1010 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. .............................................................................................................................. en calidad de ............................... de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es .................................................................................................................................., entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores a los que se les ha realizado el preceptivo reconocimiento médico, realizado por ...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... (Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos).

| ### Nombre | ### Categoría profesional | #### Fecha y Firma |
| --- | --- | --- |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |
| ### D. ....................................................... |  |  |

Recibí:								        Entregué:

Contratista							        Subcontratista

Fdo: D. ..............................					         Fdo: D. ..............................

(Cargo y Sello de la Empresa)						     (Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1011.-	PERSONAL PRESENTE EN OBRA.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1011, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo no es sólo tener la constancia documental de la pericia en obra de los trabajadores, sino, además conseguir un adecuado control de su situación legal dentro de las empresas a que pertenezcan.

Así mismo, permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.

El documento referenciado deberá presentarse semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa para su conocimiento, por los servicios de personal o Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.

3.- DOCUMENTO 1011

Se adjunta modelo tipo de Personal Presente en Obra.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | PERSONAL PRESENTE EN OBRA |
| --- | --- |
| 1011 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| ### Empresa |  | ### Actividad |  |  | ### Tipo | ### Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.N.I. | ### Apellidos y Nombre | ### Fechas |  |  | ### Presente en Obra |  |
|  |  | ## Alta S.S | ## Ultimo TC-2 | ##### Baja |  |  |
| ###### Total trabajadores presentes en obra |  |  |  |  |  |  |
| (Se adjunta fotocopia del Alta en Seguridad Social y TC-2) El representante de la Empresa El Contratista Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. (Cargo y Sello de la Empresa) (Cargo y Sello de la Empresa) |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENTO 1012.-	RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1).

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1012, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

Este documento se realiza siguiendo las directrices indicadas por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, en su escrito de fecha, 8 de abril de 1998.

2.- OBJETO

El presente protocolo tiene por objeto establecer la constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo y Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

3.- INTRODUCCION

La necesidad de controlar las condiciones de seguridad en la recepción de Máquinas y Equipos de Trabajo que se emplean en las obras con un alto nivel de precariedad preventiva, hace necesario complementar, en los centros de trabajo, la acción tutelar de la Administración para normalizar y sistematizar su control.

Por principio, todos los Equipos de Trabajo y Máquinas que deban trabajar en esta obra, irán acompañados de unas instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales deberán incluir los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica estando ajustadas a las normas UNE que les sean de aplicación.

En los casos en que no exista norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo y Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador de que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El propio Contratista exigirá estos certificados escritos del fabricante o suministrador, seleccionando previamente par su utilización en esta obra de entre aquellos Equipos de Trabajo y Máquinas que existan en el mercado y que reúnan una calidad y condiciones de seguridad en su utilización adecuadas a sus respectivas prestaciones. Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de accesorios y recambios más comunes de estos Equipos de Trabajo y/o Máquinas de obra, de forma que quede garantizada su reposición sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos, o trabajos en condiciones de precariedad preventiva.

En esta previsión se debe tener en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y Máquinas, su fecha de caducidad, así como los protocolos de mantenimiento predictivo y/o preventivo establecidos por el Fabricante y/o Suministrador, que son responsabilidad del Contratista en su calidad de usuario.

4.- REQUISITOS DE COMPRA, RECEPCION Y UTILIZACION

Los Equipos de Trabajo y Máquinas irán acompañados de unas instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica estando ajustadas a las normas UNE  que les sean de aplicación.

Llevarán, además, una placa de material duradero y fijada sólidamente en lugar bien visible, en la cual figurarán, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Año de fabricación y/o suministro.

- Tipo y número de fabricación.

- Potencia en KW.

- Contraseña de marcado CE, y certificado de seguridad en entidad acreditada, si procede.

Independientemente de las exigencias de seguridad que se incluyan en las Instrucciones Técnicas Complementarias, los Equipos de Trabajo, así como las Máquinas y elementos de las mismas, superarán los siguientes chequeos de seguridad objeto del presente protocolo de “RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS”.

- Prevención integrada.-

En los equipos y máquinas los elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellas estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúe conforme a las condiciones previstas por el fabricante.

- Roturas en servicio.-

Las diferentes partes de los equipos y máquinas, así como sus elementos constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización.

- Monolitismo del equipo o máquina.-

Cuando existan partes del equipo o máquina cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, dispondrán de complementos adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas.

- Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios.-

En los equipos o máquinas provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños, dispondrán de una sistema de resguardo o protección complementarios que retenga los posibles fragmentos impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas.

- Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdidas de estabilidad.-

Disponen de anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la pérdida de estabilidad del equipo o máquina en condiciones normales de utilización.

- Ausencia de aristas agudas o cortantes.-

En las partes accesibles de los equipos o máquinas no deben existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.

- Previsión de caídas de personas u objetos a distinto nivel.-

Las áreas de trabajo o zonas donde sea necesaria la visita de personal para efectuar operaciones tales como inspección, regulación o mantenimiento, y que estén a un nivel superior al del suelo y entrañen peligro en caso de caída, estarán provistas de plataformas de trabajo, con accesos adecuados, dotados con sistemas de protección colectiva que impidan la caída.

- Contactos con superficies calientes o frías.-

Las superficies de los equipos o máquinas que puedan producir daños a las personas por contacto directo con ellas debidos a su elevada o baja temperatura, deberán estar adecuadamente protegidas mediante aislamientos y apantallados térmicos eficaces.

- Incendios y explosiones.-

En los equipos, máquinas o aparatos destinados al trabajo de productos o materiales que produzcan o utilicen gases, vapores, polvos o residuos inflamables, deben tomarse las medidas necesarias para evitar incendios o explosiones por mediación de catalizadores, superficies antichispas, aislamientos de circuitos, válvulas antirretorno o dispositivos antideflagrantes de probada eficacia.

- Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores.-

Los equipos y máquinas con puntos susceptibles de proyecciones que puedan dañar a las personas y/o las cosas, dispondrán de apantallado adecuado mediante carcasas de protección o resguardos.

- Sujeción de las piezas a mecanizar.-

Se dispondrá de un posicionado eficaz de mordazas de apriete, grilletes o sargentos, de forma que al funcionar la máquina o equipo garantice la sujeción de la misma o de la propia pieza a mecanizar de forma que no pueda dar lugar a daños a las personas y/o las cosas.

- Organos de transmisión.-

Los elementos móviles de los equipos, máquinas y de los aparatos utilizados para la transmisión de energía o movimiento deben estar diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro de contacto o atrapamiento.

- Elementos de trabajo y piezas móviles.-

Los elementos móviles de los equipos y/o máquinas así como las piezas a trabajar deben estar guiados mecánicamente, suficientemente apantallados, disponer de distancias con franquicias de seguridad o detectores de presencia de forma que no impliquen peligro para las personas y/o las cosas.

- Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia.-

Cuando la instalación está constituida por un conjunto de máquinas o una máquina está formada por diversas partes que trabajan  independientemente, y es necesario efectuar pruebas individuales del trabajo que ejecutan dichas máquinas o algunas de sus partes, la protección general del conjunto estará diseñada sin perjuicio de que cada máquina o parte de ella disponga de un sistema de protección adecuado y eficaz.

- Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas.-

Cuando el equipo o máquina esté diseñado para ser utilizado o accionado de diferentes maneras, y sea necesario un sistema de protección diferente para cada forma de utilización o mando, deberá estar dotado de los enclavamientos, duplicidad de circuitos y señalización adecuados, que obliguen al operador a dejar constancia de su conocimiento de la situación con antelación a la toma de mando de la operación o maniobra prevista por el fabricante, de forma que no induzca a confusión posible.

- Control de riesgo eléctrico.-

Los equipos o máquinas alimentados mediante energía eléctrica dispondrán de los aislamientos, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclavamientos y señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o combustibles.

- Control de sobrepresiones de gases o fluidos.-

Los equipos, máquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presión (tuberías, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de mando u otras), estarán diseñados, construidos y, en su caso, mantenidos de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos a presión, se eviten daños para las personas y/o las cosas por fugas o roturas.

- Control de agentes físicos y químicos.-

- Las máquinas, equipos o aparatos en los que durante su trabajo normal se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas y/o las cosas, deberán ir provistos de sistemas eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sistemas de evacuación de los mismos.

- Aquellos que sean capaces de emitir radicaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, estarán provistos de dosímetros y sistemas de apantallado de protección radiológica eficaces.

- Su diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, asegurará la amortiguación de los ruidos y vibraciones producidos a niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente, en cada momento, como nocivos para las personas circundantes.

- Diseño ergonómico.-

Los equipos, máquinas, aparatos y utillaje de alimentación o servicio estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tales como la concepción de:

- Espacio y medios de trabajo en el punto de operación.

- Ausencia de contaminación ambiental.

- Proceso de trabajo: carga física, tiempos ...,

- Puesto de mando.-

Los puestos de mando de las máquinas deben ser fácilmente accesibles para los operadores, y estar situados fuera de toda zona donde pueda existir peligro para los mismos. Desde dicha zona y estando en posición de accionar los mando, el operador debe disponer de la mayor visibilidad posible de la máquina y/o equipo, sus zonas de recorrido y en especial de sus órganos, medios auxiliares o partes peligrosas.

- Puesta en marcha.-

- La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad para las personas y/o las cosas, así como para el propio equipo o máquina.

- La puesta en marcha del equipo o máquina, si puede implicar peligro, sólo será posible por una acción voluntaria del operador sobre los adecuados órganos de marcha. Si se trata de máquinas o equipos de funcionamiento automático, deberán disponer de embrague o enclavamiento eficaces que garanticen la suficiencia de los elementos de seguridad y/o protección.

- Los órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles para los trabajadores, estar situados lejos de las zonas de peligro, y protegidos de forma que se eviten accionamientos involuntarios.

- Si la máquina o equipo se para aunque sea momentáneamente por un fallo en su alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la citada alimentación de energía.

- Si la parada de la máquina o equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha.

- Los equipos, máquinas o conjunto de ellas en las que desde el puesto de mando no puede verse su totalidad, y puedan suponer peligro en su puesta en marcha para las personas y/o las cosas, se dotarán de alarma adecuada que se fácilmente perceptible por las personas. Dicha alarma, actuando mediante temporizador, procederá a la puesta en marcha de la máquina o equipo y se conectará de forma automática al pulsar los órganos de la referida puesta en marcha.

- Desconexión de la máquina o equipo.-

En toda máquina o equipo debe existir un dispositivo manual que permita al final de su utilización su puesta en condiciones de mayor seguridad (máquina o equipo parado). Este dispositivo asegurará en una sola maniobra la interrupción de todas las funciones de la máquina, salvo que la anulación de alguna de ellas pueda dar lugar a peligro para las personas y/o las cosas, o daños a la máquina o equipo. En este caso, tal función podrá ser mantenida o bien diferida su desconexión hasta que no exista peligro.

- Parada de emergencia.-

Toda máquina o equipo que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, deberá estar dotada de un sistema de paro de emergencia. Este sistema estará colocado como mínimo en las máquinas sujetas a las siguientes condiciones:

- Cuando estando el trabajador en una zona de peligro, el mando ordinario de paro del elemento que produce del peligro no pueda ser alcanzado fácil y rápidamente por el mismo.

- Cuando la máquina o equipo no pueda ser suficientemente vigilada desde el puesto de mando.

- Cuando ante una emergencia pueda ser necesario un paro más enérgico distinto del ordinario.

- Cuando la parada accidental de una máquina o equipo funcionando dentro de un conjunto interdependiente pueda originar peligro para las personas o daños a las instalaciones, o cuando el conjunto no pueda pararse accionando un único elemento fácilmente accesible.

En todo caso, la parada de emergencia no supondrá nuevos riesgos para las personas y/o las cosas, o daños a la máquina o equipo.

- Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha.-

La acción mantenida sobre los órganos de puesta en marcha, no deben en ningún caso oponerse a las órdenes de parada.

- Selectores de los diversos modelos de funcionamiento o de mando del equipo.-

Los selectores de los equipos o máquinas que puedan trabajar o ser accionadas de diversas formas, deben poder ser bloqueadas con la ayuda de llaves o herramientas apropiadas en cada posición elegida. A cada posición del selector no debe corresponder más que una sola forma de mando o funcionamiento.

- Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a efectuar en los equipos o máquinas.-

Los equipos o máquinas deberán estar diseñados para que las operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, en lo posible desde lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de eliminar los sistemas de protección.

En caso de que dichas operaciones u otras tengan que efectuarse con la máquina o los elementos peligrosos en marcha y anulados los sistemas de protección, al efectuar dicha anulación, se deberá cumplir:

- La máquina sólo podrá funcionar a velocidad muy reducida, golpe a golpe, o esfuerzo reducido.

- El mando de la puesta en marcha será sensitivo. Siempre que sea posible, dicho mando deberá disponerse de forma que permita al operario ver los movimientos mandados.

- La anulación del sistema de protección y el funcionamiento de la máquina en las condiciones citadas en los apartados a) y b) excluirá cualquier otro tipo de marcha o mando.

El o los dispositivos de desconexión de las máquinas deberán ser bloqueables con eficacia inviolable en la posición que aísle y deje sin energía motriz a los elementos de la máquina.

En caso de que dicha prescripción no fuese técnicamente factible se advertirán en la máquina o equipo (mediante rótulos normalizados por el fabricante o importador) los peligros que pudiera originarse e, igualmente, en el manual de instrucciones estarán advertidos tales peligros y se indicarán las precauciones a tomar para evitarlos. Esta prescripción es particularmente importante en caso de existir peligros de difícil detección o cuando después de la interrupción de la energía puedan existir movimientos debidos a la inercia.

- Protección de los puntos de operación.-

Las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamientos en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barras de paro, calzos, dispositivos de alimentación automática, etc.

En el diseño y emplazamiento de los resguardos en las máquinas se tendrá en cuenta que su fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de los mismos, su rigidez sea acorde a la dureza del trato previsto, sus aberturas impidan la introducción de miembros que puedan entrar en contacto con órganos móviles y que permitan en lo posible la ejecución de operaciones de mantenimiento a su través, prolongando los mandos, engrasadores, etc. hasta el exterior del resguardo, colocando superficies transparentes frente a los indicadores, etc.

- Transporte.-

El fabricante o importador dará las instrucciones y se dotará de los medios adecuados para que el transporte y la manutención se pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos, en máquinas o equipos estacionarios:

- Se indicará el peso de las máquinas o partes desmontables de éstas que tengan un peso superior a 500 kilogramos.

- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad de la máquina o equipo, y se sujetará de forma apropiada.

- Aquellas máquinas o partes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de forma documentada la forma de efectuar el amarre correspondiente.

- Montaje.-

El fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que el montaje de la máquina pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible.

Igualmente deberá facilitar los datos necesarios para efectuar las funciones normales de la máquina y, en su caso, los datos para la elección de los elementos que impidan la transmisión de vibraciones producidas por la máquina.

Las piezas de un peso mayor de 50 kilogramos y que tengan un difícil amarre estarán dotadas de puntos de sujeción apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevación.

Igualmente, el fabricante o importador deberá indicar los espacios mínimos que habrá que respetar con relación a las paredes y techo, para que el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.

- Responsabilidad de la Administración.-

Los órganos de la Administración competentes en materia de Seguridad Laboral, control de fabricación de máquinas o equipos, importación y/o comercialización de los mismos, habrán realizado las inspecciones, ensayos y comprobaciones técnico-administrativas pertinentes previas a la autorización de comercialización, en condiciones de seguridad para los usuarios y su entorno, de las máquinas y/o equipos con destino al mercado nacional.

5.-	DOCUMENTO 1012 (1)

Se adjunta modelo tipo de documento correspondiente a la Recepción de Equipos de Trabajo y Máquinas.

El control afectará a todo equipo o máquina incluidos en el ámbito de aplicación de los cuatro Reales Decretos especificados en el apartado 2 (OBJETO) del presente documento, y se realizará por el empresario responsable de la máquina o equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

Realizada la recepción se remitirá una copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1) |
| --- | --- |
| 1012 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| ### EQUIPO Y/O MAQUINA | ### FABRICANTE O IMPORTADOR | ### AÑO FABRICACION |
| --- | --- | --- |
| ### POTENCIA EN KW | ### MARCADO CE | ### CERTIF. DE SEGURIDAD |

| #### PUNTOS DE CONTROL | #### No #### procede | Conf. | No Conf. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1º | Prevención integrada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2º | Roturas en servicio |  |  |  |
| 3º | Monolitismo del equipo o máquina |  |  |  |
| 4º | Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios |  |  |  |
| 5º | Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de estabilidad |  |  |  |
| 6º | Ausencia de aristas agudas o cortantes |  |  |  |
| 7º | Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel |  |  |  |
| 8º | Contactos con superficies calientes o frías |  |  |  |
| 9º | Incendio y explosión |  |  |  |
| 10º | Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores |  |  |  |
| 11º | Sujeción de las piezas a mecanizar |  |  |  |
| 12º | Organos de transmisión |  |  |  |
| 13º | Elementos de trabajo y piezas móviles |  |  |  |
| 14º | Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia |  |  |  |
| 15º | Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas |  |  |  |
| 16º | Control de riesgos eléctrico |  |  |  |
| 17º | Control de sobrepresiones de gases o fluidos |  |  |  |
| 18º | Control de agentes físicos y químicos |  |  |  |
| 19º | Diseño ergonómico |  |  |  |
| 20º | Puesto de mando |  |  |  |
| 21º | Puesta en marcha |  |  |  |
| 22º | Desconexión del equipo o máquina |  |  |  |
| 23º | Parada de emergencia |  |  |  |
| 24º | Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha |  |  |  |
| 25º | Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o máquina |  |  |  |
| 26º | Mantenimiento, ajuste,regulación,engrase,alimentación u otras operaciones a efectuar en los equipos o máq. |  |  |  |
| 27º | Protección de los puntos de operación |  |  |  |
| 28º | Transporte |  |  |  |
| 29º | Montaje |  |  |  |
| 30º | Responsabilidad de la Administración |  |  |  |

Empresa Contratista

NO

Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina

SI

Fdo: D. ..............................

(Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1012.-	RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (2).

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1012, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El presente protocolo tiene por objeto establecer la constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo y Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, tal y como se desarrolla en el DOCUMENTO 1012 (1), pero desde un punto de vista más simplificado sobre lo expuesto en éste.

Todos los Equipos de Trabajo y Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo o máquina motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los cuales, una vez comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, procederá a dar su visto bueno.

3.- DOCUMENTO 1012 (2)

Se adjunta modelo tipo de documento correspondiente a la Recepción de Equipos de Trabajo y Máquinas.

El control afectará a todo equipo o máquina incluidos en el ámbito de aplicación de los cuatro Reales Decretos especificados en el apartado 2 (OBJETO) del presente documento, y se realizará por el empresario responsable de la máquina o equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

Realizada la recepción se remitirá una copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la misma y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (2) |
| --- | --- |
| 1012 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de la siguiente MAQUINA Y/O EQUIPO:

| DESIGNACION: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  |
| SITUACION: |  |  |  |
| ### ESTADO | Nueva Reutilizada Proyecto técnico si no Certificado puesta en marcha |  | si no |
|  | Fabricante ................................................................... | Empresa alquiler .................................................................... |  |

Todas las maquinas y/o equipos se revisarán siguiendo las indicaciones y protocolos del fabricante o empresa de alquiler y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra. En caso de deficiencias se paralizarán de inmediato.

El Fabricante/Empresa alquiler				VºBº

El Coordinador de Seguridad y Salud o

Dirección Facultativa

Fdo: D. ...............................

(Cargo y Sello de la Empresa)

El Contratista						Fdo: D. ..............................

Fdo: D. ..............................

Técnico de Seguridad y Salud

a Pie de Obra

DOCUMENTO 1013.-	NOTIFICACION ACCIDENTE / INCIDENTE.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1013, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente documento y tener la constancia documental de los posibles accidentes / incidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado a la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

3.- DOCUMENTO 1013

Se adjunta modelo tipo de Notificación Accidente / Incidente.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | NOTIFICACION DE ACCIDENTE / INCIDENTE |
| --- | --- |
| 1013 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| ### ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS PERSONALES |  |
| --- | --- |
| Nombre del lesionado: ........................................................................................................................................................................................... Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... Tipo de lesiones: ..................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. Zona de trabajo: .................................................................................................................................................................................................... Descripción del accidente: ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Intervención autoridades y/o servicios médicos: ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................. Fecha: ................................................................................................................................................................................. Hora: ......................... |  |

### ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES

Descripción del accidente: ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Daños ocasionados: ................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................. Zona de trabajo: .................................................................................................................................................................................................... Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... Intervención autoridades: ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. Fecha: ................................................................................................................................................................................. Hora: .........................

Recibí:

El Contratista                                                                              Coordinador de Seguridad y Salud o

Dirección Facultativa

Fdo: D. ..............................                                                         Fdo: D. ..............................

(Cargo y Sello de la Empresa)

DOCUMENTO 1014.-	ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1014, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Todos las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y siempre que sea posible homologadas por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y si es considerado necesario se realizará una prueba de servicio.

No se podrán utilizar estas protecciones sin la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.

3.- DOCUMENTO 1014

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de las Protecciones Colectivas.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS |
| --- | --- |
| 1014 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes PROTECCIONES COLECTIVAS:

| DESIGNACION: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  |  |  |
| SITUACION: |  |  |  |  |  |
| ### ESTADO | Nueva Reutilizada Aceptable Rezachable Vida útil |  |  |  | ............................ |
|  | Ultima Revisión | Fecha: ....../....../...... | Prueba de servicio | Aceptable Rechazable |  |

Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de las misma o limite de su vida útil, circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución.

Autorizo

El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o

Dirección Facultativa

Fdo: D. ..............................                                                     Fdo: D. ..............................

Técnico de Seguridad y Salud

a Pie de Obra

DOCUMENTO 1015.-	ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1015, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. Se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, castilletes de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de descarga, etc.).  Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el Documento 1012 (1) ó 1012 (2).

Todos los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.

No se podrá utilizar ningún medio auxiliar sin la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso.

3.- DOCUMENTO 1015

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de Medios Auxiliares.

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

| # DOCUMENTO | ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILARES |
| --- | --- |
| 1015 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes MEDIOS AUXILIARES:

| DESIGNACION: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO: |  |  |  |  |  |
| SITUACION: |  |  |  |  |  |
| ### ESTADO | Nueva Reutilizado Aceptable Rezachable Vida útil |  |  |  | ............................ |
|  | Ultima Revisión | Fecha: ....../....../...... | Prueba de servicio | Aceptable Rechazable |  |

Todos los Medios Auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de deterioro de los mismos o limite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato.

Autorizo

El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o

Dirección Facultativa

Fdo: D. ..............................                                                     Fdo: D. ..............................

Técnico de Seguridad y Salud

a Pie de Obra

DOCUMENTO 1016.-	JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS.

1.- ANTECEDENTES

Como se ha indicado en la exposición del apartado para la Organización de la Seguridad en la Obra, seguidamente se desarrolla el documento denominado 1016, dentro de los documentos, normas de actuación y protocolos enumerados en el apartado 3.1 del mismo.

2.- OBJETO

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de la entrega de los documentos del sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra debidamente cumplimentados.  El Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista entregará cada uno de ellos al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

3.- DOCUMENTO 1016

Se adjunta modelo tipo de Justificación de Entrega de Documentos.

Copia de este documento quedará en poder del Técnico de Seguridad y Salud y del Coordinador o Dirección Facultativa.

| # DOCUMENTO | JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| 1016 |  |

| # OBRA |  |
| --- | --- |

| # CONTRATISTA | # DENOMINACION | # LOGOTIPO |
| --- | --- | --- |
| # ACTIVIDAD | ## DOMICILIO |  |

| En .............................., a .............................. de .............................. de ............................... D. ....................................................................................................................... en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, en cumplimiento de lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, entrega a D. ................................................................................................ ............................................., Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, los siguientes documentos: |  |
| --- | --- |
| Documento | Contenido |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ............... | ............................................................................................................................................ |
| ................ .......................................................................................................................................................... |  |
| Entregado: Recibido: El Contratista El Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa Fdo: D. .............................. Fdo: D. .............................. Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra |  |